高雄市立民生醫院

護理科電子白板系統

系統管理手冊

文件代號：KMSH-NWB-SM-001（暫編，俟工作計畫會議核定）

版　　本：V1.0

中華民國 115 年 7 月 15 日

承作廠商：合匯科技股份有限公司

# 壹、前言

本系統管理手冊為本專案階段 4 之交付文件，供本院資訊室及系統管理人員安裝、設定、維運及故障排除本系統之用，內容涵蓋系統架構、環境需求、部署程序、設定管理、資料庫管理、帳號與資訊安全、備份與還原、監控維運及版本更新。本手冊不記載任何帳號密碼、金鑰等機敏資訊，相關連線資訊由本院資訊室另行保管。

# 貳、系統架構

## 一、系統組成

| 元件 | 說明 |
| --- | --- |
| 後端 API | .NET 8 MVC Web API，提供白板顯示與後台維護之資料服務 |
| 前端網站 | React 建置之靜態網站（白板顯示端與管理後台畫面） |
| 資料庫 | Microsoft SQL Server，儲存介接落地資料與自建後台資料 |
| 資料同步工具 | 定時將院方電子白板來源資料清洗、落地至本地資料庫（ETL） |
| 目錄服務 | 本院 AD，供帳號整合與單一登入（SSO） |

## 二、部署拓樸

•  後端 API 與前端網站部署於本院 IIS（同機或分離皆可）。

•  資料庫可於同機或獨立資料庫主機。

•  白板顯示端以資訊播放電腦連接 55 吋觸控顯示器，以瀏覽器全螢幕開啟白板網址。

•  資料同步工具以排程於伺服器背景執行。

# 參、環境需求

•  作業系統：Windows Server 2022（含）以上（64 位元）。

•  Web 伺服器：IIS 10（含）以上，並安裝 .NET 8 Hosting Bundle（含 ASP.NET Core Module）。

•  資料庫：Microsoft SQL Server 2022（含）以上。

•  前端建置環境（僅部署／更新時需要）：Node.js（供 React 建置），或使用已建置之靜態檔。

•  瀏覽器（顯示端）：Safari、Edge、Chrome。

•  系統內碼一律 UTF-8。

# 肆、安裝與部署

## 一、後端 API 部署

1. 於伺服器安裝 .NET 8 Hosting Bundle 並重新啟動 IIS。

2. 於 IIS 建立應用程式集區（No Managed Code）與網站，指向 API 發佈目錄。

3. 將 API 發佈檔（dotnet publish 產出）部署至站台實體路徑。

4. 設定連線字串與介接參數（見「伍、設定管理」）。

5. 啟動應用程式集區與網站，確認 API 可回應。

## 二、前端網站部署

1. 於建置環境執行前端建置（產生靜態檔 dist）。

2. 將 dist 內容部署至前端站台實體路徑（覆蓋舊檔）。

3. 確認 API 位址設定正確，白板與後台可正常連線。

## 三、資料庫建置

1. 於 SQL Server 建立資料庫。

2. 依序執行資料庫結構腳本（schema 版本檔），套用時須以 UTF-8 執行（sqlcmd 加 -f 65001），確保中文正確。

3. 腳本具可重複執行特性；升級時僅執行新增之版本檔。

4. 確認資料表、索引、預存程序建立完成。

## 四、資料同步工具

1. 部署同步工具至伺服器並設定來源與目的連線（由資訊室保管）。

2. 以工作排程器設定定時執行（預設每數分鐘一次）。

3. 首次執行後確認落地資料表已產生並更新。

# 伍、設定管理

•  連線字串：資料庫連線於後端設定檔維護；連線帳密由資訊室保管，建議使用最小權限帳號。

•  AD／LDAP 與 SSO：設定目錄服務位址與整合參數；帳號異動之連動由服務帳號執行。

•  介接參數：院方電子白板來源主機位址與存取金鑰由資訊室保管，設定於後端設定或同步工具設定中，不得寫入原始碼或文件。

•  應用程式集區身分：後端集區以本院指定之服務帳號執行，該帳號須具備上傳目錄寫入權與目錄服務所需授權；不使用作業系統最大權限帳號。

# 陸、資料庫管理

•  資料表分兩類：介接落地表（由同步工具寫入）與自建後台表（由後台維護，多以單位代碼或病歷號為鍵，含建立／異動時間戳記）。

•  各資料表與欄位建立中文欄位說明（名稱、定義、屬性）。

•  結構異動採版本化 schema 腳本管理，逐版套用、可重複執行。

•  交付項目另含 Table Schema 文件、E／R Model 文件、資料庫預存程序清冊。

•  定期檢視索引與資料量，必要時進行維護作業。

# 柒、帳號與權限管理

•  帳號角色透過本院 AD 整合維護，並與 SSO 整合。

•  後台可建立、更名、停用帳號與重設密碼，並連動 AD；停用採停用方式（不實際刪除）。

•  權限採角色組合（role-base）之階層式授權，可依單位與功能授予不同使用者。

•  存取原則：白板顯示端（GET）匿名可讀；任何新增／修改／刪除須通過登入授權，未登入之異動一律拒絕。

# 捌、資訊安全

•  稽核軌跡：資料新增／修改／刪除記錄最後異動帳號與時間；記錄登入、登出、登入失敗超過三次等事件（含帳號、IP、時間）。

•  閒置登出：使用者閒置達本院設定時間後自動強制登出。

•  傳輸安全：對外服務支援 SSL 等安全性規格。

•  弱點與更新：配合本院弱點掃描與入侵偵測修補；作業系統、資料庫及第三方元件之安全更新配合辦理，並每季進行漏洞修補。

•  防毒與資產：配合本院既有防毒與資安資產機制。

•  依「資訊系統分級與資安防護基準」及本院 ISMS 辦理；參與人員簽署保密切結書。

# 玖、備份與還原

•  資料庫備份：依本院備份政策定期執行完整與交易紀錄備份，異地或指定儲存留存。

•  檔案備份：上傳圖片（佈告欄／避難圖／各科協助業務）等實體檔案一併納入備份。

•  還原：依備份還原資料庫與檔案；定期配合本院辦理災難復原演練，驗證還原可用性。

# 拾、監控與維運

•  監看應用程式集區與網站運作狀態、事件檢視器與應用程式日誌。

•  監看資料同步工具執行結果與落地資料更新時間。

•  定期抽測線上查詢回應時間（規範不超過 5 秒）。

•  系統無法作業時，依服務水準：接獲通知 2 小時內連線處理、必要時 4 小時內到場、12 小時內回復正常運作。

# 拾壹、更新與版本部署

## 一、後端更新

1. 停止對應應用程式集區（釋放檔案佔用）。

2. 部署新版發佈檔至站台目錄。

3. 如有資料庫結構異動，先套用新增之 schema 版本腳本（UTF-8）。

4. 啟動應用程式集區，確認 API 正常。

## 二、前端更新

1. 建置前端產生新版靜態檔。

2. 部署（覆蓋）至前端站台目錄。

3. 顯示端如有快取，重新整理（Ctrl+F5）即可。

## 三、注意事項

•  更新宜於非尖峰時段進行，避免影響護理站作業。

•  變更前備份現行版本與資料庫，保留回復點。

•  維護中文資料一律經由系統畫面或 UTF-8 腳本，勿以外部工具直接寫入非 UTF-8 字串，以免中文變成問號。

# 拾貳、故障排除

| 症狀 | 可能原因 | 處理建議 |
| --- | --- | --- |
| 白板顯示空白或無法連線 | API 集區停止或網站異常 | 檢查應用程式集區與網站狀態、事件日誌，重啟集區 |
| 白板資料未更新 | 同步工具未執行或來源異常 | 檢查排程與同步結果、來源連線 |
| 後台無法儲存（未授權） | 未登入或權限不足／逾時 | 重新登入並確認權限 |
| 中文顯示問號 | 以非 UTF-8 方式寫入資料 | 改由系統畫面或 UTF-8 腳本維護；修正既有資料 |
| 部署時檔案被佔用 | 集區未停止 | 先停止應用程式集區再部署，完成後啟動 |
| 資料庫連線失敗 | 連線字串或權限錯誤 | 確認連線設定與帳號權限（由資訊室保管） |

# 拾參、附錄

## 一、部署元件與位置（範本，實際依本院環境）

| 元件 | 位置／識別 |
| --- | --- |
| 後端 API 站台 | IIS 網站與應用程式集區 |
| 前端網站 | IIS 靜態站台實體路徑 |
| 資料庫 | SQL Server 指定執行個體與資料庫 |
| 資料同步工具 | 伺服器排程工作 |
| 上傳檔案目錄 | API 站台下之 uploads 目錄 |

## 二、維運檢查清單

•  應用程式集區與網站為啟動狀態。

•  資料同步工具最近一次執行成功、落地資料時間正常。

•  資料庫備份最近一次成功。

•  稽核與登入紀錄正常寫入。

•  線上查詢回應時間符合規範。