高雄市立民生醫院

護理科電子白板系統

系統需求確認書

文件代號：KMSH-NWB-SRC-001（暫編，俟工作計畫會議核定）

版　　本：V1.0

中華民國 115 年 7 月 15 日

承作廠商：合匯科技股份有限公司

# 壹、文件目的與依據

本系統需求確認書為本專案階段 2 之交付文件，依據「高雄市立民生醫院護理科電子白板系統」需求規格書（中華民國 115 年 02 月 09 日）、契約規定及工作計畫書編撰。本文件在系統需求確認書完成前之雛形展示基礎上，載明經雙方確認之系統整體架構、功能需求、系統設計、資料庫設計、介接需求、權限與資訊安全，並統計系統總功能支數，作為後續系統設計、程式設計、測試、上線及日後需求變更（10% 範圍）計算之共同確認依據。本文件經本院審查簽署後生效；內容以正體中文製作，外文術語得以原文加註。

# 貳、系統概述

## 一、系統架構

•  應用平台：.NET 8 以上，以 MVC 架構運作；程式語言 C#。

•  網頁前端：以 React 開發之 Web Based 前端，採響應式網頁設計（RWD），版面適配各尺寸資訊裝置。

•  資料庫：Microsoft SQL Server 2022 以上。

•  伺服器：相容 Windows Server 2022 以上、IIS 10 以上（64 位元）。

•  系統內碼一律 UTF-8；瀏覽器支援 Safari、Edge、Chrome。

•  畫面採一致之功能鍵與畫面風格；輸入欄位具檢核與錯誤提示；代碼欄位提供下拉選單並可鍵盤輸入。

## 二、部署與瀏覽環境

•  後端 API 與前端網站部署於本院 IIS；電子白板以資訊播放電腦連接 55 吋觸控顯示器全螢幕顯示。

•  白板顯示端採定時輪詢自動更新，免人工重新整理即反映最新資料。

•  第一階段建置 4 個護理站：W52 一般病房、ICU 加護病房、OR 手術室、ER 急診室。

## 三、資料流與介接概觀

•  與醫療資訊系統（HIS）介接部分引用其資料表結構定義；HIS 結構異動時依約無償配合修改。

•  HIS 尚未開放之欄位，先以自建後台登錄過渡，待院方開放後切換資料源，白板顯示不受影響。

•  手術／病床等院方電子白板資料經同步機制（ETL）清洗後落地本地資料庫，再供白板查詢，降低對來源系統之即時負載。

# 參、系統分析與雛形展示確認

•  已於雛形會議展示整體系統架構與各功能畫面初步設計，並就一致之功能鍵、畫面風格、操作模式取得共識。

•  輸入欄位檢核、代碼欄位下拉選單、錯誤原因提示等互動規範已確認。

•  資料庫各資料欄位建立欄位名稱、定義、屬性及中文說明之登載原則已確認。

•  本確認書所列功能即為雛形展示確認後之功能範圍，作為系統設計與程式設計之依據。

# 肆、功能需求確認

下列各表之「需求依據」對應需求規格書章節；「實作狀態」分為已完成、已完成（自建後台過渡）及第二階段。標示「自建後台過渡」者，係 HIS 尚未開放明細，先以後台登錄，待開放後切換資料源。

## 一、W52 一般病房（第一階段）

| 功能項目 | 需求依據 | 實作狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白板基本資訊 | 7.1.2.1(1) | 已完成 | 站別、護理長、病房主任、電子時鐘、病房跑馬燈 |
| 病室動態 | 7.1.2.1(2) | 已完成 | 依配置圖顯示床位；病人基本／詳細資料、病人註記、床數統計、RRT、床位動態、各管路使用統計 |
| 照護提醒 | 7.1.2.1(3) | 已完成 | 病人關照事項 |
| 手術資訊 | 7.1.2.1(4) | 已完成 | 當日手術資訊；介接院方手術排程 |
| 檢查／會診 | 7.1.2.1(5) | 已完成（自建後台過渡） | 檢查、會診明細，依執行時間排序，完成後 24 小時自動移除 |
| 連絡資訊 | 7.1.2.1(6) | 已完成 | 當日值班連絡電話、常用連絡電話 |
| 排班資訊 | 7.1.2.1(7) | 已完成 | 三班護理人員（含負責床位、緊急應變編組、點班）、專師、住院醫師 |
| 醫師資訊 | 7.1.2.1(8) | 已完成 | 醫師／專師負責床位、醫師查房時間表 |
| 佈告欄 | 7.1.2.1(9) | 已完成 | 護理站公告、院方公告 |
| 避難圖 | 7.1.2.1(10) | 已完成 | 護理站避難圖顯示（後台圖片上傳） |
| 護理交班 | 7.1.2.1(11) | 已完成 | 交班日誌摘要 |
| 照護團隊 | 7.1.2.1(12) | 已完成 | 科別、職別、姓名、電話／分機 |

## 二、ICU 加護病房（第一階段）

| 功能項目 | 需求依據 | 實作狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病室動態 | 7.1.2.2(1) | 已完成 | 3F／4F 床位圖；病人基本／詳細、註記、床數統計、疾病嚴重程度 A／B／C、各管路統計 |
| 抗生素 | 7.1.2.2(2) | 已完成 | 點選病床顯示該病人抗生素明細（藥品名稱、開始／首次／結束時間） |
| 手術資訊 | 7.1.2.2(3) | 已完成 | 當日及前後 3 日手術資訊 |
| 檢查／會診 | 7.1.2.2(4) | 已完成（自建後台過渡） | 檢查、會診明細，依時間排序，完成後 24 小時自動移除 |

## 三、OR 手術室（第一階段）

| 功能項目 | 需求依據 | 實作狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手術動態 | 7.1.2.3(1) | 已完成 | 各刀房手術中病人詳細、來源（急診／門診／住院刀）顏色區分、手術統計；介接院方手術白板 |
| 手術派班 | 7.1.2.3(2) | 已完成 | 三班各刀房刷手／流動護理師與人員統計 |
| 特殊交班 | 7.1.2.3(3) | 已完成 | 手術後轉病房之特殊交班事項 |
| 手術清單 | 延伸功能 | 已完成 | 區間手術清單查詢與 xlsx 匯出（完整姓名需登入） |
| 各科協助業務 | 延伸功能 | 已完成 | 公告圖片顯示（後台上傳） |
| 刀房溫溼度記錄 | 延伸功能 | 已完成 | 每日各刀房溫度／溼度登錄與顯示 |

## 四、ER 急診室（第一階段）

| 功能項目 | 需求依據 | 實作狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病室動態 | 7.1.2.4(1) | 已完成 | 依位置圖分區床位；統計（總床、看診、待看診、留觀、待床、重症等）；病人註記（死亡、MBD、AAD、轉院、DNR、留觀、住院） |
| 檢查／會診 | 7.1.2.4(2) | 已完成（自建後台過渡） | 檢查、會診明細 |
| 大量傷患資料 | 7.1.2.4(3) | 已完成 | 姓名、性別、年齡、病歷號、檢傷分級、科別、診斷及病人註記 |
| 各科值班醫師 | 延伸功能 | 已完成 | 引用中央值班醫師排程，顯示當日各科值班醫師 |
| 三班醫護面板 | 延伸功能 | 已完成 | 三班醫師／照服員／護理師 |

## 五、共通與後台管理功能

| 功能項目 | 需求依據 | 實作狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 值班醫師排程（中央） | 管理需求 | 已完成 | 由 ER 統一維護各科每日值班醫師（月曆後台） |
| 引用值班醫師顯示 | 延伸功能 | 已完成 | 各單位選取科別並排序，引用中央排程顯示當日值班 |
| 頁首與檢視設定 | 工作標準需求 | 已完成 | 各站頁首資訊、檢視密碼與逾時設定 |
| 帳號與權限管理 | 權限管理 | 已完成 | 後台帳號連動本院 AD；顯示端匿名、資料異動需登入 |

## 六、洗腎室（第二階段）

| 功能項目 | 需求依據 | 實作狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病室動態 | 7.1.2.5(1) | 第二階段 | 依區域顯示當班洗腎病人清單、床數統計 |
| 血液透析病人清單 | 7.1.2.5(2) | 第二階段 | 預計洗腎日期、病歷號、性別、出生年月日、年齡、透析時段 |

# 伍、系統設計

## 一、應用架構

•  採前後端分離：React 前端負責顯示與後台維護畫面；.NET 8 MVC 後端提供 Web API。

•  後端以 Repository 模式存取資料庫（Dapper），連線由連線工廠統一管理。

•  顯示端 API 一律匿名可讀（供大廳白板顯示）；新增／修改／刪除等異動須通過登入授權過濾，確保資料異動具身分依據。

## 二、模組與資料流

•  各護理站為「版面外框（Layout）＋多分頁（Tab）」結構，共用頁首、跑馬燈與分頁列。

•  白板資料來源分三類：（一）院方系統經同步落地之資料（病床、手術）；（二）自建後台登錄之過渡資料（檢查／會診、排班、佈告等）；（三）中央共用資料（值班醫師排程）。

•  顯示端定時輪詢後端聚合資料，未取得時保留前一次成功資料，避免畫面瞬間空白。

## 三、資料同步（ETL）

•  院方電子白板來源資料經同步工具清洗、轉置後落地本地資料表，供白板查詢，並定時更新。

•  同步流程具容錯與可重複執行特性，來源異動時僅需調整對照，不影響顯示端。

# 陸、資料庫設計

•  資料庫為 Microsoft SQL Server；各資料表與欄位建立中文欄位說明（欄位名稱、定義、屬性）。

•  資料表分為「介接落地表」與「自建後台表」兩類；自建表以單位代碼（UnitCode）或病歷號為鍵，具建立／異動時間戳記。

•  交付時另提供系統 Table Schema 文件與 E／R Model 文件、資料庫預存程序清冊（依契約階段 9 交付）。

•  資料之新增／修改／刪除於欄位內記錄最後異動之使用者帳號與發生時間，供稽核。

# 柒、介接需求確認

•  HIS 介接： 引用 HIS 資料表結構定義；HIS 結構異動時無償配合修改；未開放欄位以自建後台過渡，開放後切換資料源。

•  院方電子白板 API 介接： 配合介接高雄榮總電子白板相關程式或 API（手術、病床等），並依約配合高雄榮總、高市聯醫相關資訊作業與會議。

•  單一登入（SSO）： 操作方式（資料、畫面、帳號、登入、更新機制）與本院 SSO 整合。

•  交付各系統交換欄位與介接功能文件說明。

# 捌、權限管理與資訊安全確認

•  帳號角色透過本院 AD 整合維護，並與 SSO 整合；提供使用者／群組與角色組合（role-base）之階層式權限授權。

•  操作稽核：資料新增／修改／刪除記錄最後異動帳號與時間；記錄登入、登出、登入失敗超過三次等事件（含帳號、IP、時間）。

•  使用者閒置達本院設定時間後自動強制登出；對外服務支援 SSL 等安全性規格。

•  依「資訊系統分級與資安防護基準」及本院 ISMS 辦理；配合弱點掃描與修補、防毒與資產機制；參與人員簽署保密切結書。

•  提供應用系統與資料庫之備份與回復，並配合本院災難復原演練。

# 玖、系統效能與服務水準

•  線上作業查詢回應時間不超過 5 秒（抽樣測試）。

•  系統可用率：接獲通知後 2 小時內連線處理，必要時 4 小時內到場，12 小時內回復正常運作。

•  提供系統備援與故障回復能力；保固期滿日前如回應時間超過規範，於一個月內免費調整完成。

# 拾、系統功能支數統計

本統計以本確認書所列功能項目為準，作為日後需求變更（各階段以系統總功能支數 10% 範圍內為限，不另計費；不含健保署、國健署、衛生局及評鑑等來函變更）之計算依據。

| 站別／範圍 | 功能支數 |
| --- | --- |
| W52 一般病房 | 12 |
| ICU 加護病房 | 4 |
| OR 手術室 | 6 |
| ER 急診室 | 5 |
| 共通與後台管理 | 4 |
| 第一階段小計 | 31 |
| 洗腎室（第二階段） | 2 |
| 合計 | 33 |

註：第一階段系統總功能支數為 31 支，其 10% 約為 3 支，作為保固及執行期間需求變更免計費範圍之計算基準。

# 拾壹、需求確認結論

•  上列第一階段（W52、ICU、OR、ER）功能均已依需求規格書完成建置並展示；標示「自建後台過渡」者俟 HIS 開放後切換資料源。

•  洗腎室功能屬第二階段範圍，依契約期程另行建置。

•  本確認書所列功能範圍、系統設計、介接與資安需求，經雙方確認後作為後續系統設計、程式設計、測試與驗收之依據。

•  嗣後如有需求異動，依「需求變更確認單」程序辦理。

# 拾貳、確認簽署

本文件經雙方確認簽署後生效，作為系統總功能支數及後續交付之共同依據。

| 項目 | 本院（甲方） | 承作廠商（乙方） |
| --- | --- | --- |
| 單位 | 高雄市立民生醫院 | 合匯科技股份有限公司 |
| 確認人員 |  |  |
| 職稱 |  |  |
| 簽章 |  |  |
| 日期 | 中華民國 年 月 日 | 中華民國 年 月 日 |